Объект: двухэтажное здание администрации торгового центра с автомобильной парковкой для сотрудников.

Контролем доступа на объекте будут пользоваться все работающие сотрудники.

На первом этаже здания находится турникеты для прохода персонала. Проход через турникеты осуществляется с двух сторон с использованием карт.

За режимом доступа на территорию Бизнес-парка следят сотрудники охраны, располагающиеся в непосредственной близости от турникетов. На рабочем месте сотрудников охраны должен быть установлен ПК с возможностью вывода фотографий проходящих через турникеты лиц на монитор.

Кроме входных турникетов на этаже есть 7 кабинетов, оборудованных контролем доступа. Вход и выход во все кабинеты №1-5 осуществляется по прикладыванию карт к считывателям.

Вход в кабинет начальника АХО №6 должен иметь более высокий уровень безопасности и защиты от несанкционированного доступа, чем остальные точки доступа. Выход из кабинета-по карте и внутреннему считывателю.

Кабинет начальника службы охраны №7 должен быть оборудован кнопкой дистанционного открывания двери, а также при необходимости должна поддерживаться возможность не закрывать замок двери при нахождении начальника службы внутри кабинета. В кабинете начальника охраны также необходимо оборудовать рабочее место для получения регулярных отчетов по событиям и мониторинга тревог.

Все помещения 1-го этажа оснащены системой контроля доступа и ОПС.  Здание оборудовано автоматической аварийной системой, которая позволяет разблокировать двери при возникновении аварийной ситуации.

На втором этаже СКУД оборудованы 6 кабинетов. Вход и выход в кабинеты №1-5 осуществляется по прикладыванию карт к считывателям. Вход в серверную (каб №6) должен иметь более высокий уровень безопасности и защиты от несанкционированного доступа. В кабинете администратора СКУД должна быть возможность выдавать карты сотрудникам настольным считывателем. Вход в 2 кабинета (отдел кадров, бухгалтерия, (каб №2,3)) осуществляется по карте, выход – по кнопкам. Сотрудник отдела кадров должен иметь возможность создавать шаблоны печати пропусков для персонала с корпоративным дизайном и строить бизнес - отчеты.

Отдельные офисные помещения и коридоры оборудованы камерами системы видеонаблюдения. Помещения первого и последнего этажей оборудовать ОПС. Здание оборудовано автоматической аварийной системой, позволяющей при пожаре разблокировать двери.

Въезд на территорию парковки осуществляется через кпп.  Кпп парковки для персонала должен быть оборудован считывателями на въезд и выезд и контроллером доступа, управляющим шлагбаумом. 
Доступ на объект должен осуществляться по картам.

Электропитание осуществить от двух независимых источников.

От сети 220В, 50ГЦ распределительного щита с выделением отдельной пары и установкой защиты на автомате отключения. В случае исчезновения напряжения с автоматическим переключением на внешний источник резервного питания. В случае отключения основного питания сервер системы и все рабочие станции должны автоматически переходить на бесперебойное питание.