Объект: двухэтажное здание администрации бизнес-центра с автомобильной парковкой для сотрудников и гостей самого БЦ.

Среднее число сотрудников – 80 человек, среднее число посетителей -30 человек

На первом этаже здания находится два турникета для прохода посетителей и персонала. Проход через первый турникет осуществляется только сотрудниками здания, через второй турникет с картоприемником ходят только гости.

Для выдачи гостевых карт на этаже работает бюро пропусков с одним оператором. Заявки оператору подаются сотрудниками через web. При выходе посетителей через картоприемник турникета заявка у оператора бюро пропусков должна закрываться автоматически.

За режимом доступа на территорию Бизнес-парка следят сотрудники охраны, располагающиеся в непосредственной близости от группы турникетов. На рабочем месте сотрудников охраны должен быть установлен ПК с возможностью вывода фотографий проходящих через турникеты лиц на монитор.

Кроме входных турникетов на этаже есть 7 кабинетов, оборудованных контролем доступа. Вход и выход во все кабинеты №1-5 осуществляется по прикладыванию карт к считывателям.

Вход в кабинет начальника АХО №6 осуществляется через считыватель с кодонаборником комбинацией «карта+ПИН». Выход по карте.

Кабинет начальника службы охраны №7 должен быть оборудован кнопкой дистанционного открывания двери, а также при необходимости должна поддерживаться возможность не закрывать замок двери при нахождении начальника службы внутри кабинета. В кабинете начальника охраны также необходимо оборудовать рабочее место для получения регулярных отчетов по событиям и мониторинга тревог.

Все помещения 1-го этажа оснащены системой контроля доступа и охранной сигнализации.  Здание оборудовано автоматической аварийной системой, которая позволяет разблокировать двери при возникновении аварийной ситуации.

На этаже уже есть проложенные линии RS-485, которые заказчик желает задействовать для СКУД в кабинетах.

На втором этаже СКУД оборудованы 6 кабинетов. Вход и выход в кабинеты №1-4 осуществляется по прикладыванию карт к считывателям. Вход в серверную (каб №5) осуществляется через считыватель с кодонаборником комбинацией «карта+ПИН», выход – по карте. Вход в кабинет для администратора СКУД(каб №6)  должно быть организовано специальное рабочее место с настольным считывателем. Вход в 2 кабинета (отдел кадров, бухгалтерия, (каб №2,3)) осуществляется по карте, выход – по кнопкам RTE. На рабочем месте сотрудника отдела кадров должна поддерживаться возможность создания шаблонов печати пропусков для персонала с корпоративным дизайном и построения бизнес - отчетов.

Специальные и выборочно офисные помещения оборудованы СКУД. Отдельные офисные помещения и коридоры оборудованы видеокамерами. Помещения первого и последнего этажей оборудовать проводной охранной системой. Здание оборудовано автоматической аварийной системой, позволяющей при пожаре разблокировать двери. Аварийные кнопки установлены локально у двух выходов с этажа. На этаже нет проложенных линий RS-485.

На всей территории здания существует отдельная локальная сеть для системы безопасности.

Въезд на территорию парковки осуществляется через отдельные кпп: 1. Для персонала 2.Для гостей

Кпп парковки для персонала должен быть оборудован системой дальней идентификации, позволяющей осуществлять въезд и выезд через шлагбаум без прикладывания карт к считывателям. В качестве идентификаторов нужно использовать активные RFID метки. Дальность считывания меток при въезде автомобилей – 3 метра. Количество сотрудников с автомобилями – 35 человек.

Кпп парковки для гостей должен быть оборудован уличным антивандальным считывателем на въезд и контроллером доступа, управляющим шлагбаумом. Выезд с парковки осуществляется после опускания карты в картоприемник.

Доступ на объект должен осуществляться по смарт – картам Mifare в защищенном режиме и RFID меткам.

Электропитание осуществить от двух независимых источников.

От сети 220В, 50ГЦ распределительного щита с выделением отдельной пары и установкой защиты на автомате отключения. В случае исчезновения напряжения с автоматическим переключением на внешний источник резервного питания.

В случае отключения основного питания сервер системы и все рабочие станции должны автоматически переходить на бесперебойное питание.