Краткая характеристика объекта.

Объект представляет собой огороженную территорию, в рамках которой находится комплекс зданий и сооружений:

•	двухэтажное здание администрации комплекса,

•	открытая стоянка для посетителей,

•	открытая стоянка для персонала

Территория объекта занимает площадь 4520 м2 и огорожена металлическим забором высотой 3 м и периметром 40 м на 113 м.

Доступ персонала и посетителей на территорию объекта осуществляется через проходную административного корпуса. Доступ автомобилей на территорию осуществляется через группу шлагбаумов рядом с парковкой. Въезд на территорию оборудован разгрузочной парковкой. Она выполняет буферную функцию для посетителей, которым для получения разовых пропусков необходимо оставлять машину.

Административное здание представляет собой двухэтажный корпус. В административном здании расположено бюро пропусков для выдачи разовых и временных пропусков посетителям. За режимом доступа на территорию Бизнес-парка следят сотрудники охраны, располагающиеся в фойе административного здания. На втором этаже здания располагается администрация комплекса.

На территории располагается специально оборудованная парковка, предназначенное для сотрудников. Въезд на парковку ограничивается средствами дальней идентификации и группой светофоров. Парковка контролируется постом охраны, расположенным внутри здания.

Для посетителей оборудована уличная стоянка. Въезд на парковку ограничивается средствами контроля доступа. Выезд с парковки возможен только при опускании гостевой карты в картоприемник.

Основные технические решения.

Периметр территории

Периметр территории включает в себя забор, въездную и входную группы. .

Въезд на территорию находится слева от административного здания. Для предотвращения несанкционированного проезда на территорию на въезде устанавливаются два шлагбаума Came G4000 (с блоком управления и приводом, фотоэлементами и тумбой). Шлагбаум на въезде для посетителей подключается к ………………………………, установленному на КПП охраны. Для въезда посетителям необходимо поднести гостевую карту к…………………., установленному возле въездного шлагбаума. Для выезда с территории посетители опускают гостевую карту в картоприемник CR-04, оборудованный считывателем PR-P05.

Шлагбаум на въезде для сотрудников подключается к ……………… с модулем………………………….., установленному на КПП охраны. Для формирования сигнала на проезд используются активные метки Activetag2. В качестве приемника сигнала от метки используется…………………………………………………………………...

Въезд и выезд сотрудников с территории осуществляется после автоматического приема сигнала от их активных меток считывателем PR-G07 и обработки его контроллером доступа. Для регулирования проезда на въезде и выезде с паркинга установлены светофоры. При закрытом положении стрелы шлагбаума, оба светофора показывают красный свет. При определенном разрешенном проезде загорается зеленый свет в соответствующем светофоре.

Для контроля въезда и выезда, а также наблюдением за уличной и буферной парковками установлены две уличные IP камеры AXIS P1354-E, изображение с которых выводится на монитор рабочей станции в помещении охраны. Связь контроллеров с сервером ParsecNET 3 осуществляется по сети Ethernet.

Вход на территорию осуществляется через проходную, расположенную в административном здании.

Административный корпус

Административный корпус представляет собой 2-х этажное здание. На первом этаже корпуса расположены проходная, бюро пропусков, пост охраны, кабинеты начальника АХО, начальника службы охраны, заместителя генерального директора, переговорной, генерального директора, офис менеджера и кабинет технического персонала. На втором этаже расположены кабинеты отдела кадров, бухгалтерии, главного бухгалтера, серверной, системного администратора, кабинет технического персонала.

Проходная состоит из двух турникетов: турникет для прохода персонала Praktika-t-02, оборудованный двумя считывателями PR-P05; турникет для прохода посетителей Ома-26.866 со встроенным приемником пропусков ГОБЛИН. 
Турникет для посетителей на вход оборудован считывателем PR-P05 и планками антипаника. Картоприемник оборудованы считывателями PNR-P19. Управление турникетом для прохода персонала осуществляется сетевым контроллером NC-8000 с модулем сопряжения UIM-01, установленным в серверной второго этажа. Управление турникетом с картоприемником осуществляется сетевым контроллером NC-100K-IP, установленным в серверной второго этажа. Для наблюдения за потоком людей и верификации сотрудников на проходной устанавливаются 2 IP камеры AXIS P1354.

Для ограничения входа в основные помещения здания, входная дверь оборудуется электромагнитным замком AL-150-12/24, считывателем ………….на вход, а на выход - кнопкой «запроса на выход».

Для ограничения входа на пост охраны, входная дверь оборудуется электромагнитным замком AL-150-12/24, считывателем PNR-P19 на вход и на выход. На центральном посту установлена 1 рабочая станция. На рабочей станции отображаются графические планы административного здания, панель видеоверификации с проходной здания, окна тревог и событий СКУД.

В бюро пропусков установлена 1 рабочая станция, оборудованная настольным считывателем PR-P08, для занесения карт посетителей.

Для ограничения входа в кабинет начальника АХО, входная дверь оборудуется электромагнитным замком AL-150-12/24, считывателем ………………… на вход, а на выход - считывателем PNR-P19.

Для ограничения входа в кабинет начальника охраны, входная дверь оборудуется электромагнитным замком AL-150-12/24, считывателем PNR-P19 на вход и на выход, а также кнопкой дистанционного открывания двери, размещенной вблизи рабочего места сотрудника. В кабинете установлена 1 рабочая станция, оборудованная настольным считывателем PR-P08, для занесения карт посетителей. На рабочей станции отображаются графические планы административного здания, окна тревог и событий СКУД.

Для ограничения входа в кабинеты заместителя генерального директора, переговорной, генерального директора, офис менеджера и кабинет технического персонала входные двери оборудуются электромагнитными замками AL-150-12/24, считывателями PNR-P19 на вход и на выход

Для ограничения входа на лестницу, входная дверь оборудуется электромагнитным замком AL-150-12/24, считывателем PNR-P19 на вход, а на выход - кнопкой «запроса на выход».

Для ограничения входа в кабинет отдела кадров, входная дверь оборудуется электромагнитным замком AL-150-12/24, считывателем PNR-P19 на вход, а на выход- кнопкой «запроса на выход». В кабинете установлена рабочая станция для работы с бизнес-отчетами и шаблонами печати.

Для ограничения входа в серверную, входные двери оборудуются электромагнитным замком AL-150-12/24, считывателем PNR-P26 на вход, а на выход - считывателем PNR-P19.

Для ограничения входа в кабинеты главного бухгалтера, системного администратора, технического персонала входные двери оборудуются электромагнитным замком AL-150-12/24, считывателем PNR-P19 на вход и на выход. В кабинете системного администратора установлена 1 рабочая станция.

Для ограничения входа в кабинет бухгалтерии, входная дверь оборудуется электромагнитным замком AL-150-12/24, считывателем PNR-P19 на вход, а на выход- кнопкой «запроса на выход»

Вышеперечисленные двери, оборудованные системой контроля доступа, подключаются к сетевым контроллерам NC-8000, установленным в серверных на каждом этаже здания. Все контроллеры питаются от сети 220в и снабжены резервными источниками питания.

Для связи с сервером Parsec 3 по сети Ethernet, контроллеры на интерфейсе RS-485 (1 этаж) подключаются к 1-ой линии………………………………., установленного в серверной на втором этаже. Контроллеры доступа на втором этаже подключены в сеть Ethernet через коммутатор.